技术参数

采购人：新郑市公立人民医院

| 年度计划序号 |  | 设备名称 | 便携超声 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 | 数量 | 1台 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：用于卒中门诊患者筛查 |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 1.扫描方式:电子阵列扫描 |  |  |  |
| 2.探头频率:7.5/10MHz |  |  |  |
| 3.扫描深度:20-55mm，可调 |  |  |  |
| 4.显示模式:B、B/M、Color、PW、PDI |  |  |  |
| 5.图像调节:增益、焦点、反相脉冲谐波、降噪 |  |  |  |
| 6.穿刺辅助功能:平面内穿刺引导线功能，平面外穿刺引导与血管自动测量功能，针尖显影增强功能 |  |  |  |
| 7.电池工作时间:3小时，可随时无线充电延长工作时间 |  |  |  |
| 8.充电方式:无线充电/USB充电 |  |  |  |
| 9.测量功能:距离、面积、周长、心率、产科 |  |  |  |
| 10.电影回放:手动和自动回放，可设置回放烦数为100/200/500/1000 |  |  |  |
| 11.图像保存:jpg,avi,DICOM多种格式 |  |  |  |
| 12.探头与主机连接方式:wifi无线连接 |  |  |  |
| 13.Wf类型:802.11n/2.4G/5G双频450Mbps |  |  |  |
| 14.图像恢频:20f/s |  |  |  |
| 15.软件支持系统:苹果iOS和安卓Android，Windows |  |  |  |
| 16.尺寸:不大于156mmx60mmx20mm |  |  |  |
| 17.平板1个,屏幕≥10寸 |  |  |  |
| 18、售后服务要求 |  |  |  |
| 18.1维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日； |  |  |  |
| 18.2保修期内的开机率：投标方保证开机率98%（按一年365天计算）； |  |  |  |
| 18.3备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天；免费提供备用机备用件； |  |  |  |
| 18.4设备免费原厂保修期3年；质保期过后厂家免费维修，不换配件不收费；每半年免费保养一次。 |  |  |  |
| 18.5提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； |  |  |  |
| 18.6根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训 |  |  |  |

| 产品配置清单 | 数量 |
| --- | --- |
| 无线探头主机 | 1台 |
| USB充电器 | 1 个 |
| 背包或铝箱 | 1 个 |
| 平板 | 1 个 |