技术参数

| 设备名称 | 化学发光分析仪 | 数量 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 进口品牌 原装进口 |  |  |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：适用病人过敏原特异性slgE 、slgG4和自身免疫性疾病检测等多种检测项目。 |  |  |  |
| 具体技术参数： 1．自动化程度：离心后的血清加入反应区域，加后放在分析仪后自动完成试验反应的阻断、孵育、洗脱、发光及光度值检测等步骤。反应全程无需手动参与，自动生成检测结果报告。2．检测通道：单通道，可拓展检测通道，支持同时孵育多个样本。 ★3．样本情况：血清，血浆，全血，单个样本的反应量不超过100微升。 ★4．无液路系统，无需清洗液，无清洗时间，无废液处理，有效杜绝样本和试剂交叉污染。 - 样本信息输入： USB 外接扫描枪，双向 LIS 。 - 6．检测试剂包装：单人份独立包装； 7．检测项目：适用过敏原特异性 slgE 、slgG4和自身免疫性疾病检测等多种检测项目。 ★8．检测速度：首个样本所以项目出报告时间35分钟。 9.CCD:2000万像素 10．温度控制：孵育模块37℃，温度波动范围±0.5℃ 11．数据储存：保存样本100000+( INTER 电脑，储存条数等于电脑内存） 12．生物安全性：安全、环保、保护使用者，有利于院内感控，检测全过程中无废液产生。 13．系统显示：自带高清触摸屏。 14．数据连接：串口、网口；操作系统：仪器自带操作系统 |  |  |  |
| 15、售后服务要求 |  |  |  |
| 15.1维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日； |  |  |  |
| 15.2保修期内的开机率：投标方保证开机率98%（按一年365天计算）； |  |  |  |
| 15.3备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天； |  |  |  |
| 15.4设备免费原厂保修期3年（包含所有问题）；保修期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。 |  |  |  |
| 15.5提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； |  |  |  |
| 15.6根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训 |  |  |  |
| 15.7设备送货时，生产日期必须是近一年内的产品。 |  |  |  |

产品配置清单：

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 化学发光分析仪 | 1 |
| USB连接线 | 1 |
| RS232转UBS连接线 | 1 |
| 不含变压器的电源线 | 1 |
| 条形码扫描仪 | 1 |
| 使用说明书 | 1 |