技术参数

| 设备名称 | 铅屏风 | 数量 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 进口品牌 原装进口 |  |  |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：否 |  |  |  |
| 设备配置要求及用途： |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 1、尺寸：长（400±10mm+800±10mm+400±10mm）×高（1800±10mm）； |  |  |  |
| 2、铅当量≥2mmPb； |  |  |  |
| 3、中间铅屏风带不小于200±10mm*150±10mm铅玻璃一块； |  |  |  |
| 4、带折叠式写字板； |  |  |  |
| 5、铅屏风有三联组成，可以折成“U”型、“L”型或“一”字型摆放； |  |  |  |
| 6、三联铅屏风可拆卸 |  |  |  |
| 7、铅屏风钢架结构制作，内置铅板，外饰不锈钢； |  |  |  |
| 8、铅屏风带可刹车万向轮。 |  |  |  |
| 9、售后服务要求 |  |  |  |
| 9.1、维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日； |  |  |  |
| 9.2、备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天； |  |  |  |
| 9.3、设备免费原厂保修期3年；质保期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。 |  |  |  |
| 9.4、根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训 |  |  |  |
| 9.5、提供使用手册 |  |  |  |
| 9.6、设备送货时，生产日期必须是近一年内的产品。 |  |  |  |

产品配置清单：

| 产品配置清单 | 数量 |
| --- | --- |
| 铅屏风 | 1 |